Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

- Oznámenie

- o osobitných podmienkach

na udelenie národnej environmentálnej značky

7/11

skupina produktov

Tissue papier

Produkty z tissue papiera predstavujú významný objem produkcie v rámci celulózo – papierenského priemyslu v podmienkach Slovenskej republiky. V poslednom období najväčší producenti tejto komodity s cieľom zníženia všetkých významných negatívnych environmentálnych vplyvov, predovšetkým znižovaním produkcie emisií do ovzdušia a vody, nižšou produkciou odpadových vôd, nahradením rizikových a nebezpečných látok v produkte a najmä v procese výroby, a používaním menej nebezpečných chemických látok, teda všade tam, kde je to technicky možné, investovali do svojich výrobných technológií priblížením sa v najvyššej možnej miere voči štandardom BAT technológií. Produkty z tissue papiera sa vyrábajú často s veľkým podielom recyklovaných vlákien získaných zo zberového papiera, čím sa prispieva k znižovaniu objemu pevného odpadu a šetrí sa primárna surovina (drevná hmota). Použitie recyklovaných vlákien zo zberového papiera ako náhrady buničiny predstavuje celkové zníženie spotreby energie, spotreby vody a zníženie produkcie odpadových vôd. Spracovaním 1 000 t zberového papiera sa ušetrí  2 500 m3  až  4 000 m3 primárnej suroviny (drevnej hmoty). Zo strany spotrebiteľov je zaznamenaný postupný rastúci záujem o produkty s environmentálnymi vlastnosťami, keďže uprednostňovaním takýchto produktov pri kúpe môžu prispievať k zlepšovaniu kvality životného prostredia. Pre výrobcov tak na druhej strane vzniká stimulujúce prostredie vhodné na hľadanie konkurenčných výhod zvyšovaním ponuky produktov spĺňajúcich nadštandardné environmentálne kritériá.

Tento predpis je vypracovaný v zmysle zákona 217/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z.z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z.z..

1.  Vymedzenie skupiny produktov

Osobitné podmienky sa vzťahujú na „tissue papier“ a produkty z neho, ktoré obsahujú hárky, kotúče tissue papiera vhodného na použitie pri osobnej hygiene, na absorpciu kvapalín a/alebo čistenie znečistených povrchov. Tieto produkty pozostávajú z krepového alebo reliéfneho papiera v jednej alebo vo viacerých vrstvách. Celkový podiel vlákien v produktoch musí byť najmenej 90 %. Osobitné podmienky sa nevzťahujú na vlhčené utierky a sanitárne produkty, produkty z tissue papiera vrstvené inými materiálmi ako tissue papier a produkty klasifikované ako kozmetické výrobky.

2.  Definície pojmov

Na účely tohto Oznámenia platia nasledujúce definície:

2.1  Papier tissue  je tenký, jednovrstvový, za sucha alebo za mokra krepovaný papier    s nízkou plošnou hmotnosťou (typicky medzi 10 g/m² a 50 g/m² ).

2.2 Produkt  tissue  je papier tissue spracovaný na hotový produkt pre konečného   používateľa.

2.3  Zanášková vrstva je jednotlivá zanášková vrstva jednovrstvového hárka papiera tissue,    charakterizovaná jednotným vlákninovým zložením.

2.4   Zberový papier je papier, kartón, lepenka a produkty z nich, ktoré už boli použité alebo sú odpadom pri spracovaní a zachovali si také vlastnosti, že sa z nich môžu regenerovať vlákna. Podľa STN EN 643:2003 (50 1990) Papier a lepenka. Európsky zoznam normalizovaných druhov zberového papiera a lepenky zberový papier zaraďuje do piatich hlavných skupín:

-  1. skupina : druhy nižšej kvality,

-  2. skupina : stredné druhy,

-  3. skupina : vysokokvalitné druhy,

-  4. skupina : druhy obsahujúce sulfátový papier,

-  5. skupina : špeciálne druhy.

2.5   Recyklácia zberového papiera je opätovné použitie tých zložiek zberového papiera, ktoré   sú vhodné na výrobu nových papierov s obsahom recyklovaných vlákien.

2.6   Recyklované vlákna sú vlákna získané zo zberového papiera.

2.7   Funkčná spôsobilosť je schopnosť produktu spoľahlivo plniť účel použitia, na ktorý bol určený, ak je používaný  predpísaným spôsobom.

3.   Základné požiadavky

Tissue papiere a produkty z nich uvádzané na trh v Slovenskej republike musia byť funkčne spôsobilé a musia spĺňať požiadavky príslušných technických noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia ľudí, ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti a predpisov týkajúcich sa ochrany a tvorby životného prostredia, vzťahujúce sa na produkt, jeho výrobu, používanie a jeho zneškodnenie.

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov,

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Potravinový kódex SR, Materiály a predmety určené pre styk s požívatinami, Časť F – požiadavky na hotový výrobok.

3.1    Kritériá funkčnej spôsobilosti

| Vlastnosť | Skúša sa podľa |
| --- | --- |
| Plošná hmotnosť | STN EN ISO 12625-6: 2006 (50 6301) |
| Tržné zaťaženie | STN EN ISO 12625-4: 2006 (50 6301) |
| Tržné zaťaženie za mokra | STN EN ISO 12625-5: 2006 (50 6301) |
| Čas absorpcie vody a schopnosť absorpcie vody | STN EN ISO 12625-8: 2011 (50 6301) |
| Belosť podľa ISO Jasnosť podľa CIE (C/2) | STN EN ISO 12625-7: 2007 (50 6301) |

4.   Špecifické požiadavky

Špecifické požiadavky sa vzťahujú na výrobu buničiny vrátane všetkých čiastkových procesov, z ktorých výroba pozostáva, t.j. od fázy prechodu surovej vlákniny/recyklovaného papiera cez brány podniku po fázu, keď buničina opustí túto celulózku. V prípade výroby papiera sa vzťahujú na všetky čiastkové procesy od rozomieľania buničiny (drvenia recyklovaného papiera) po navíjanie papiera do roliek. Nezahŕňa sa sem doprava, spracúvanie a balenie buničiny, papiera a surovín. Recyklovaná vláknina sa vymedzuje ako vláknina získaná z použitého papiera a lepenky vo fázach tlače alebo spotreby. Do tohto vymedzenia sa nezahŕňa kúpená a vlastná odpadová vláknina z výroby primárnej vlákniny.

  - Emisie do vody a ovzdušia

    - Chemická spotreba kyslíka (COD), fosfor (P), síra (S), oxidy dusíka (NOX)

V prípade každého z týchto parametrov sa emisie do ovzdušia a/alebo vody pochádzajúce z výroby buničiny a papiera vyjadrujú ako body (PCOD, PP, PS, PNOX) týmto spôsobom:

Žiadny z jednotlivých bodov PCOD, PP, PS alebo PNOX  nepresahuje 1,5.

Celkový počet bodov ( Ptotal = PCOD + PP + PS + PNOX) nepresahuje 4,0.

Výpočet PCOD sa vykoná takto (výpočty PP, PS a PNOX  sa vykonajú úplne rovnakým spôsobom so zodpovedajúcimi referenčnými hodnotami).

V prípade každej použitej buničiny „i“ sa na príslušné namerané emisie COD (CODpulp,i vyjadrené v kg na tonu buničiny vysušenej na vzduchu – ADT) použije faktor váženia podľa podielu každej použitej buničiny (pulp,i vzhľadom na tonu tissue papiera vysušeného na vzduchu). Vážené emisie COD v prípade buničín sa potom sčítajú s nameranou emisiou COD pochádzajúcou z výroby papiera s cieľom získať celkové emisie COD, CODtotal.

Vážená referenčná hodnota COD pre výrobu buničiny sa vypočíta rovnakým spôsobom ako suma vážených referenčných hodnôt jednotlivých použitých buničín a následne sa sčíta s referenčnou hodnotou pre výrobu papiera s cieľom získať celkovú referenčnú hodnotu COD, CODreftotal . Referenčné hodnoty pre každý druh použitej buničiny a výrobu papiera sa uvádzajú v tabuľke 1.

Nakoniec sa celková emisia COD vydelí celkovou referenčnou hodnotou COD takto:

Tabuľka 1

Referenčné hodnoty pre emisie pochádzajúce z rôznych druhov buničiny

a pre emisie pochádzajúce z výroby papiera

(kg/ADT) (1)

| Stupeň buničiny/Papier | Emisie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CODreferenčná | Preferenčná | Sreferenčná | NOXreferenčná |
| Chemická buničina (iná ako sulfitová) Chemická buničina (sulfitová) Nebielená chemická buničina Buničina CTMP Buničina z recyklovanej vlákniny Tissue papier | 18,0 25,0 10,0 15,0 3,0 2,0 | 0,045 0,045 0,02 0,01 0,01 0,01 | 0,6 0,6 0,6 0,3 0,03 0,03 | 1,6 1,6 1,6 0,3 0,3 0,5 |
| (1) ADT = tona buničiny vysušenej na vzduchu na 90% obsah sušiny v buničine. Skutočný obsah sušiny v papieri je zvyčajne 95%. Pri výpočtoch sa referenčné hodnoty pre buničiny upravia tak, aby zodpovedali obsahu suchej vlákniny v papieri, ktorý je najčastejšie vyšší ako 90%. |  |  |  |  |

V prípade kogenerácie tepla a elektrickej energie v tom istom závode sa emisie NOX a S rozdelia a vypočítajú podľa nasledujúcej rovnice :

Podiel emisií pochádzajúcich z výroby elektrickej energie = 2 x [MWh (elektrická energia)]/[2 x MWh (elektrická energia) + MWh (teplo)]

Elektrická energia v tomto výpočte je čistá elektrická energia, kde je vylúčená časť pracovnej elektrickej energie, ktorá sa používa v elektrárni na výrobu energie, t.j. čistá energia je časť, ktorá je dodaná z elektrárne na výrobu buničiny/papiera.

Teplo v tomto výpočte je čisté teplo, kde je vylúčená časť pracovného tepla, ktorá sa používa v elektrárni na výrobu energie, t.j. čisté teplo je časť, ktorá je dodaná z elektrárne na výrobu buničiny/papiera.

Merania jednotlivých parametrov sa vykonávajú podľa technických noriem:

CHSK – STN ISO 6060:2000, DIN 38 409 časť 41, NFT 90101, ASTM D 125283, Dr. Lange LCK 114

P – STN EN ISO 6878:2005, APAT IRSA CNR 4110 alebo Dr. Lange LCK 349

NOX – STN ISO 11564:2000

S (oxid) : EPA č. 8

S (red) : EPA č. 16A

Obsah síry v oleji : STN EN ISO 8754/01:2008

Obsah síry v uhlí : ISO 351.

Dokumentácia musí obsahovať údaje o frekvencii meraní a výpočet bodov pre CHSK, P, S a NOX. Zahŕňa všetky emisie S a NOX  vznikajúce pri výrobe buničiny a papiera vrátane pary generovanej mimo závodu s výnimkou tých emisií, ktoré súvisia s výrobou elektrickej energie. Merania sa vzťahujú na regeneračné kotly, vápenky, parné kotly a deštrukčné pece pre silno zapáchajúce plyny. Zohľadňujú sa aj difúzne emisie. Nahlásené hodnoty emisií síry do ovzdušia zahŕňajú emisie oxidovanej aj redukovanej formy síry (dimetylsulfid, metántiol, sírovodík a pod.). Emisie síry súvisiace s výrobou elektrickej energie z oleja, uhlia a iných externých palív so známym obsahom síry sa môžu namiesto merania vypočítať. Vypočítané emisie sa zohľadnia.

Vzorky emisií do vody sa odoberajú z nefiltrovaných a neusadených vzoriek buď po očistení v závode, alebo po očistení vo verejnej čistiarni odpadových vôd. Obdobie meraní sa zakladá na výrobe počas 12 mesiacov. V prípade nového alebo zrekonštruovaného výrobného závodu, keď merania emisií nie sú k dispozícii za obdobie 12 mesiacov, sa výsledky zakladajú na meraniach emisií uskutočnených raz denne za 45 po sebe nasledujúcich dní po stabilizácii hodnôt emisií závodu.

4.1.2  Halogénované organické zlúčeniny (AOX)

Vážená priemerná hodnota AOX uvoľnených pri výrobe buničiny použitej v produkte z tissue papiera s environmentálnou značkou nesmie prekročiť 0,12 kg/ADT papiera. Emisie AOX pochádzajúce z každej jednotlivej buničiny použitej v papieri nesmú prekročiť 0,15 kg/ADT buničiny.

Meranie sa vykoná podľa technickej normy STN EN ISO 9562: 2005.

Dokumentácia musí obsahovať údaje o frekvencii meraní. AOX sa merajú len v procesoch, v ktorých sa na bielenie buničiny používajú zlúčeniny chlóru. AOX sa nemusia merať v odpadovej vode pochádzajúcej z neintegrovanej výroby papiera alebo v odpadových vodách pochádzajúcich z výroby buničiny bez bielenia alebo v prípade, že sa bielenie vykonáva látkami bez obsahu chlóru.

Merania sa vykonávajú na nefiltrovaných a neusadených vzorkách buď po očistení v závode, alebo po očistení vo verejnej čistiarni odpadových vôd. Obdobie meraní sa zakladá na výrobe počas 12 mesiacov. V prípade nového alebo zrekonštruovaného výrobného závodu, keď merania emisií nie sú k dispozícii za obdobie 12 mesiacov, sa výsledky zakladajú na meraniach emisií uskutočnených raz denne za 45 po sebe nasledujúcich dní po stabilizácii hodnôt emisií závodu.

4.1.3  Oxid uhličitý (CO2)

Emisie CO2 pochádzajúce z neobnoviteľných zdrojov energie nesmú prekročiť 1 500 kg na ADT vyrobeného papiera vrátane emisií pochádzajúcich z výroby elektrickej energie (v závode alebo mimo neho).

Palivá použité na spracovanie tissue papiera na produkt a prepravu počas distribúcie tohto produktu, buničiny alebo iných surovín sa nezahŕňajú do výpočtov.

Pri výpočte emisií CO2 pochádzajúcich z palív sa použijú tieto emisné faktory:

Tabuľka 2

| Palivo | Súčiniteľ emisií CO2 | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Uhlie | 95 | g CO2 fosílneho / MJ |
| Ropa | 73 | g CO2 fosílneho / MJ |
| Palivový olej 1 | 74 | g CO2 fosílneho / MJ |
| Palivový olej 2-5 | 77 | g CO2 fosílneho / MJ |
| LPG | 62,40 | g CO2 fosílneho / MJ |
| Zemný plyn | 56 | g CO2 fosílneho / MJ |
| Elektrina zo siete | 400 | g CO2 fosílneho / kWh |

V prípade celého množstva elektrickej energie zo siete sa použije hodnota uvedená v tabuľke  2 (európsky priemer), pokiaľ žiadateľ nepredloží dokumentáciu, ktorou sa potvrdzuje, že sa používa elektrická energia z obnoviteľných zdrojov podľa príslušného právneho predpisu1). V takom prípade môže žiadateľ obnoviteľnú elektrickú energiu vylúčiť z výpočtu.

  - Spotreba energie

Celková spotreba elektrickej energie súvisiaca s produktom z tissue papiera sa vypočíta ako súčet elektrickej energie spotrebovanej v štádiách výroby buničiny a tissue papiera a nesmie prekročiť  2 200 kWh elektrickej energie na ADT vyrobeného papiera.

Žiadateľ vypočíta hodnotu všetkých elektrických príkonov použitých počas výroby buničiny a tissue papiera vrátane elektrickej energie použitej na odstraňovanie tlačiarenskej černe z odpadového papiera pri výrobe recyklovaného papiera.

Do výpočtu elektrickej energie sa nezahŕňa elektrická energia spotrebovaná pri preprave surovín alebo pri spracovaní tissue papiera na hotový produkt a obal.

1)  Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Elektrická energia predstavuje netto hodnotu elektrickej energie získanej z energetickej siete a interne vyrobenej elektrickej energie meraných ako elektrický výkon. Elektrická energia použitá na nakladanie s odpadovými vodami a na čistenie vzduchu sa nemusí započítať.

  - Recyklovaná vláknina

Produkt musí obsahovať najmenej 70% recyklovaných vlákien v zanáške vláknitých surovín pochádzajúcich  zo zberového papiera.

Podiel recyklovaných vlákien v produkte sa stanovuje podľa OTN ŽP 1101:02.

  - Primárna vláknina – trvalo udržateľné lesné hospodárstvo

a) Výrobcovia buničiny a papiera musia mať politiku pre trvalo udržateľné obstarávanie dreva a vlákniny a systém na zisťovanie a overovanie pôvodu dreva a jeho sledovanie z lesa na miesto prvého prijatia.

Pôvod každej primárnej vlákniny sa musí dokumentovať. Výrobca buničiny a papiera musí zabezpečiť, aby všetko drevo a vláknina pochádzali zo zákonných zdrojov. Drevo a vláknina nesmú pochádzať z chránených oblastí alebo oblastí, ktoré sú v oficiálnom procese vyhlasovania za chránené oblasti, z pralesov a lesov s vysokou ochranárskou hodnotou vymedzených na základe vnútroštátnych postupov zainteresovaných subjektov, pokiaľ kúpa nebola jednoznačne v súlade s vnútroštátnymi predpismi v oblasti ochrany prírody.

b)  Vláknitá surovina v papieri môže byť recyklovaná alebo primárna vláknina. 50% každej primárnej vlákniny však musí pochádzať z lesov obhospodarovaných udržateľným spôsobom, ktoré certifikovali na základe systémov nezávislých tretích strán, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v odseku 15 uznesenia Rady z 15. decembra 1998 o stratégii lesného hospodárstva EÚ a jej ďalšom rozvoji.

  - Nebezpečné chemické látky

    - Chlór (Cl)

Plynný chlór sa nesmie používať ako bieliace činidlo. Táto požiadavka sa nevzťahuje na plynný chlór v súvislosti s výrobou a používaním oxidu chloričitého.

4.5.2   Alkylfenoletoxyláty (APEO)

Alkylfenoletoxyláty alebo iné alkylfenolové deriváty sa nesmú pridávať do čistiacich chemických prostriedkov, odfarbovacích chemických prostriedkov, inhibítorov penenia, disperzantov ani náterov. Alkylfenolové deriváty sa vymedzujú ako látky, z ktorých pri rozklade vznikajú alkylfenoly.

4.5.3  Povrchovo aktívne látky v prípravkoch na odstraňovanie tlačiarenských farieb   z recyklovanej vlákniny

Ak sa povrchovo aktívne látky používajú v množstvách najmenej 100 g/ADT (suma všetkých povrchovo aktívnych látok použitých vo všetkých rozličných prípravkoch na odstraňovanie tlačiarenských farieb z recyklovanej vlákniny), každá povrchovo aktívna látka musí byť ľahko biologicky odbúrateľná. Ak sa také povrchovo aktívne látky používajú v množstvách nižších ako 100 g/ADT, každá povrchovo aktívna látka musí byť buď ľahko biologicky odbúrateľná alebo úplne biologicky odbúrateľná.

Použijú sa niektoré z nasledujúcich skúšobných metód a medzných hodnôt:

Stanovenie ľahkej biologickej odbúrateľnosti sa vykonáva podľa metód C.4 A-E, stanovených v príslušnom právnom predpise2) alebo rovnocennými normami ISO s hodnotou odbúrateľnosti do 28 dní najmenej 70% pri skúškach C.4- A a C.4-B a najmenej 60%  pri skúškach C.4-B, E a D.

Stanovenie úplnej biologickej odbúrateľnosti sa vykonáva podľa C.12, C.9, C.4-F alebo  rovnocennými normami ISO napr. STN EN ISO 14593:2006 s hodnotou odbúrateľnosti do 28 dní (vrátane adsorpcie) najmenej 70% pri skúškach C.12 a C.9 a najmenej 60% pri skúške C.4-F.

4.5.4   Biocídy

Aktívne zložky v biocídoch alebo biostatických činidlách používaných k zneškodneniu slizotvorných organizmov v systémoch obehu vody obsahujúcich vlákna nesmú byť schopné bioakumulácie.

Použije sa niektorá z týchto skúšobných metód: A.8 alebo C.13.

    - Prostriedky na dosiahnutie pevnosti za mokra

Pomocné látky na dosiahnutie pevnosti za mokra nesmú v sušine prostriedku na dosiahnutie pevnosti za mokra obsahovať spolu viac ako 0,7 % chlórovaných organických látok, ako sú (chlórmetyl)oxirát (ECH), 1,3-dichlórpropán-2-ol (DCP) a 3-chlórpropán-1,2-diol (MCPD).

Prostriedky na dosiahnutie pevnosti za mokra, ktoré obsahujú etándiál, sa nesmú používať pri výrobe tissue papiera s environmentálnou značkou.

    - Zmäkčovadlá, vymývacie roztoky, vonné prísady a prídavné látky prírodného pôvodu

Žiadna zo základných látok alebo prípravkov/zmesí obsiahnutých v zmäkčovadlách, vymývacích roztokoch, vonných prísadách a prídavných látkach prírodného pôvodu nesmie byť klasifikovaná ako nebezpečná pre životné prostredie, spôsobujúca senzibilizáciu, karcinogénna alebo mutagénna a ktoré sú alebo môžu byť v zmysle príslušných právnych predpisov označené ktoroukoľvek z nasledujúcich viet (alebo ich kombináciou) označujúcich špecifickú rizikovosť (R vetami/ H vetami):

2)  Nariadenie Komisie(ES) č. 440/2008 z 30.mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)

R 42 / H  344         môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí,

R 43 / H 317          môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou,

R 45 / H 350          môže spôsobiť rakovinu,

R 46 / H 340          môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie,

R 50 / H 400          veľmi jedovatý pre vodné organizmy,

R 51/53/ H 411  jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé  
                                     účinky vo vodnej zložke životného prostredia,

R 52/53/ H 412  škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé  
                                     účinky vo vodnej zložke životného prostredia, alebo

R 53/ H 413       môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného             prostredia, v súlade s príslušným právnym predpisom3).

Žiadne látky/vonné prísady, pri ktorých sa v súlade s príslušným právnym predpisom4)  vyžaduje, aby vonná prísada bola uvedená na produkte/obale, sa nesmú používať v produktoch s environmentálnou značkou (limitná hodnota koncentrácie 0,01%).

Každá zložka pridaná do produktu ako vonná prísada musí byť vyrobená, musí sa s ňou nakladať a musí sa aplikovať v súlade s pravidlami Medzinárodnej asociácie pre vonné látky.

4.6  Bezpečnosť produktov

Produkty z recyklovanej vlákniny alebo zmesí recyklovanej a primárnej vlákniny musia spĺňať tieto hygienické požiadavky :

Tissue papier neobsahuje viac ako:

| Ukazovateľ | Limit | Skúša sa podľa |
| --- | --- | --- |
| Formaldehyd (pre produkty v styku s potravinami) Formaldehyd (ostatné produkty) | max. 0,1 mg.dm-2 max. 1,0 mg.dm-2 | STN EN 1541: 2002 (50 7008) |
| Glyoxál (etándiál) | max.1,5 mg. dm-2 | STN EN 645: 1997 (50 7001) DIN 54603 |
| PCP | max. 1,0 mg.kg-1 | STN EN ISO 15318: 2001 (50 0269) |
| Kadmium Olovo Chróm (z toho Cr⁶⁺: ND)5) Ortuť Arzén | max. 0,5 mg.kg-1 max. 3,0 mg.kg-1 max. 1,0 mg.kg-1 max. 0,3 mg.kg-1 max. 0,2 mg.kg-1 | STN EN 645: 1997 (50 7001) (AAS) STN EN 12497: 2006 (50 7009) STN EN 12498: 2006 (50 7010) |

3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006. (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008)

4) Zákon č. 527/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

5)  Nedetekovateľný

| Primárne aromatické amín-azo látky | max. 0,005 mg anilínhydrochloridu. dm-2 | STN 62 1156: 1983 |
| --- | --- | --- |
| Stálosť fluorescenčného zjasňovacieho prostriedku | min. stupeň 4 | STN EN 648: 2007 (50 7005) Krátkodobý styk |
| Stálofarebnosť | min. stupeň 4 | STN EN 646: 2006 (50 7004) Krátkodobý styk |
| Organicky viazané halogény OX6) Organicky viazané halogény OX7) | max. 30 mg.kg-1 max. 300 mg.kg-1 | PTS – RH 012/90 |

Protislizové a antimikrobiálne prostriedky: nesmú obsahovať spomaľovače rastu mikroorganizmov podľa STN EN 1104: 2006.

Farbivá a tlačiarenské farby používané pri výrobe tissue papiera nesmú obsahovať azo-látky, ktoré sa môžu štiepiť na amíny:

| Amín | Číslo CAS |
| --- | --- |
| bifenyl-4-ylamín | 92-67-1 |
| benzidín | 92-87-5 |
| 4-chlór-2-metylanilín | 95-69-2 |
| 2-naftylamín | 91-59-8 |
| 2-metyl-4-(2-tolyldiazenyl)anilín | 97-56-3 |
| 2-metyl-5-nitroanilín | 99-55-8 |
| 4-chlóranilín | 106-47-8 |
| 4-metoxy-1,3-fenyléndiamín | 615-05-4 |
| 4,4-metyléndianilín | 101-77-9 |
| 3,3-dichlórbenzidín | 91-94-1 |
| 3,3-dimetoxybenzidín | 119-90-4 |
| 3,3-dimetylbenzidín | 119-93-7 |
| 2,2-dimetyl-4,4-metyléndianilín | 838-88-0 |
| 2-metoxy-5-metylanilín | 120-71-8 |
| 4,4-metylénbis(2-chlóranilín) | 101-14-4 |
| 4,4-oxydianilín | 101-80-4 |
| 4,4-sulfándiylbisanilín | 139-65-1 |
| 1,2-toluidín | 95-53-4 |
| 4-metylbenzén-1,3-diamín | 95-80-7 |
| 2,4,5-trimetylanilín | 137-17-7 |
| 2-metoxyanilín | 90-04-0 |
| 2,4-dimetylanilín | 95-68-1 |
| 4,6-dimetylanilín | 87-62-7 |
| 4-aminofenyl(fenyl)diazén | 60-09-3 |

6)       Ukazovateľ meraný pri TCF buničinách

7)      Ukazovateľ meraný pri ECF buničinách

4.7  Odpadové hospodárstvo

Všetci výrobcovia buničiny, papierových produktov a produktov zo spracovaného tissue papiera musia mať zavedený systém nakladania s odpadmi a zvyškovými produktmi, ktoré vznikajú vo výrobnom závode. Uvedený systém sa v žiadosti zdokumentuje alebo vysvetlí a musí obsahovať aspoň tieto postupy:

- postupy triedenia a recyklovania materiálov z toku odpadov,

- postupy spätného získavania materiálov na iné použitia, ako na poľnohospodárske využitie,   
   resp. energetické zhodnocovanie pri výrobe technologickej pary,

- postupy nakladania s nebezpečným odpadom.

  - Obalové materiály

Použité obalové prostriedky musia byť recyklovateľné. Obal z PVC sa nesmie používať.

5.    Posudzovanie zhody

5.1  Splnenie základných požiadaviek podľa bodu 3  preukazuje žiadateľ platnými dokladmi   
pre uvedenie produktu na trh a vyhlásením žiadateľa o výsledkoch    
environmentálneho  správania   sa  organizácie.   Pri   hodnotení  súladu s požiadavkami 
podľa bodu 3 sa zohľadňuje implementácia uznávaných systémov environmentálneho 
manažérstva, napríklad  EMAS podľa zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom 
overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre 
environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo 
EMS podľa ISO 14001.

5.2  Splnenie  špecifických požiadaviek podľa bodov 4.1.1, 4.1.2,  4.1.3 a 4.3 preukazuje   
         žiadateľ protokolom vydaným akreditovanou osobou pre danú skupinu produktov,   
         výpočtom a príslušnou dokumentáciou.

5.3  Splnenie požiadavky podľa bodu 4.2 preukazuje žiadateľ podrobným výpočtom spolu   
         s príslušnou dokumentáciou. Podrobné údaje zahŕňajú celkovú spotrebu elektrickej   
         energie.

  - Splnenie špecifických požiadaviek podľa bodu 4.4 a), b)  preukazuje žiadateľ     
   príslušnou dokumentáciou od dodávateľa papiera, v ktorej sa uvádzajú druhy, množstvá   
   a presný pôvod vlákniny použitej pri výrobe buničiny a papiera. Ak sa používa primárna 
   vláknina z lesov, žiadateľ predloží náležité certifikáty od dodávateľa papiera/buničiny, 
   ktoré dokazujú, že systém certifikácie náležite spĺňa požiadavky ustanovené v odseku 15 
   uznesenia Rady z 15. decembra 1998 o stratégii lesného hospodárstva EÚ.

5.5  Splnenie požiadavky podľa bodu 4.5.1 preukazuje žiadateľ vyhlásením výrobcu(-ov)   
         buničiny o tom, že plynný chlór nebol použitý ako bielidlo. Hoci sa táto požiadavka 
         uplatňuje aj na bielenie recyklovanej vlákniny, je prijateľné, ak sa vláknina bielila 
         plynným chlórom vo svojom predošlom životnom cykle.

5.6    Splnenie špecifickej požiadavky podľa bodu 4.5.2 preukazuje žiadateľ alebo dodávateľ

(-lia) chemických látok poskytnutím príslušného(-ých) vyhlásenia(-í), že do týchto   
produktov neboli pridané alkylfenoletoxyláty ani iné alkylfenolové deriváty.

  - Splnenie špecifickej požiadavky podľa bodu 4.5.3 preukazuje žiadateľ alebo dodávateľ(-   lia) chemických látok poskytnutím vyhlásenia(-í) o splnení tohto kritéria, spolu s kartami bezpečnostných údajov alebo správami zo skúšok pre každú povrchovo aktívnu látku, v ktorých sa uvádza použitá skúšobná metóda, medzná hodnota a záver.

  - Splnenie špecifickej požiadavky podľa bodu 4.5.4 preukazuje žiadateľ alebo dodávateľ(-lia) chemických látok poskytnutím vyhlásenia(-í) o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou kartou bezpečnostných údajov alebo správou zo skúšok, v ktorej sa uvádza skúšobná metóda.

5.9    Splnenie špecifickej požiadavky podľa bodu 4.5.5 preukazuje žiadateľ alebo dodávateľ(-
lia) chemických látok poskytnutím vyhlásenia(-í), že celkový obsah nasledujúcich troch   
látok – (chlórmetyl)oxiránu (ECH), 1,3-dichlórpropán-2-olu (DCP) a 3chlórpropán-1,2-
diolu (MCPD) v sušine prostriedku na dosiahnutie pevnosti za mokra nepresahuje 0,7%.

5.10 Splnenie špecifickej požiadavky podľa bodu 4.5.6 preukazuje žiadateľ poskytnutím   
         zoznamu zmäkčovadiel, vymývacích roztokov a prídavných látok prírodného pôvodu, 
         ktoré boli pridané do produktu z tissue papiera, spolu s vyhláseniami, že kritérium je 
         splnené v prípade každého pridaného prípravku. Výrobca vonných látok poskytne 
         vyhlásenie o splnení každej časti tohto kritéria.

5.11 Splnenie špecifickej požiadavky podľa bodu 4.6 preukazuje žiadateľ alebo dodávateľ(-  
         lia) chemických látok poskytnutím vyhlásenia(-í) o splnení tohto kritéria.

5.12 Splnenie špecifickej požiadavky podľa bodu 4.7 preukazuje žiadateľ poskytnutím 
 dokumentácie s popisom odpadového hospodárstva v príslušných závodoch   
 a vyhlásenie o splnení tohto kritéria.

5.13 Splnenie špecifickej požiadavky podľa bodu 4.8 preukazuje žiadateľ poskytnutím   
          príslušnej  dokumentácie k produktu.

6. Platnosť oznámenia

Oznámenie o osobitných podmienkach nadobúda účinnosť dňom schválenia ministrom životného prostredia a má platnosť 3 roky od jeho schválenia. Jeho platnosť môže byť predĺžená na ďalšie obdobie po odbornom posúdení platnosti špecifických požiadaviek na udeľovanie environmentálnej značky, ako aj požiadaviek na posudzovanie ich zhody vzhľadom na rozvoj vedeckých poznatkov a vývoj na trhu a po odbornom posúdení prípadných  zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technológií výroby.

v Bratislave  26. 09. 2011

Ing. József Nagy, v.r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

Citované normy

STN EN ISO 12 625-6 : 2006 (50 6301)  Papier tissue a výrobky tissue. Časť 6: Určenie plošnej hmotnosti (ISO 12 625-6:2005)

STN EN ISO 12 625-4 : 2006 (50 6301)  Papier tissue a výrobky tissue. Časť 4: Určenie tržného zaťaženia, ťažnosti pri pretrhnutí a absorpcie ťahovej energie (ISO 12 625-4:2005)

STN EN ISO 12 625-5 : 2006 (50 6301)  Papier tissue a výrobky tissue. Časť 5: Určenie tržného zaťaženia za mokra (ISO 12 625-5:2005)

STN EN ISO 12 625-8 : 2011 (50 6301)  Papier tissue a výrobky tissue. Časť 8: Čas absorpcie vody a schopnosť absorpcie vody, skúšobná metóda ponorením košíka (ISO 12 625-8:2010)

STN EN ISO 12 625-7 : 2007 (50 6301)  Papier tissue a výrobky tissue. Časť 7: Určenie optických vlastností (ISO 12 625-7 : 2007)

OTN ŽP 1101:02  Výrobky prierezového charakteru

STN ISO 6060 : 2000 (75 7368)  Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka.

DIN 38 409 časť 41 Stanovenie chemickej spotreby kyslíka

NTF 90 101 Chemická spotreba kyslíka

ASTM D 125283 Chemická spotreba kyslíka

Dr. Lange LCK 114 Determination of Chemical Oxygen Demand (COD) – Analysis by spectral Photometer (Stanovenie chemickej spotreby kyslíka – Analýza spektrálnym fotometrom)

STN EN ISO 6878 : 2005 (75 7465)  Kvalita vody. Stanovenie fosforu. Spektrometrická metóda s molybdémom amónnym. (ISO 6878:2004)

APATIRSA CNR 4110 Skúšobná metóda pre stanovenie kvality vody. Obsah fosforu.

Dr. Lange LCK 349  Determination of  phosphorus in sludge (Stanovenie fosforu v kaloch)

STN ISO 11 564 : 2000 (83 4722)  Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie oxidov dusíka. Fotometrická metóda pomocou naftyletyléndiamínu (obsahuje opravu TC1:1998)

EPA 8  Determination of sulfuric acid and sulfur dioxide emissions from stationary sources. (Stanovenie emisií síry zo stacionárnych zdrojov.)

EPA 16A  Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources (impinger technique) (Stanovenie celkových emisií síry zo stacionárnych zdrojov)

STN EN ISO 8754/01:2008 (65 6114)  Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry. Energo-disperzná röntgenová fluorescenčná spektrometria (ISO 8754:2003)

ISO 351 : 1996 Solid mineral fuels. – Determination of total sulfur. – High temperature combustion method (Tuhé minerálne palivá. – Stanovenie celkovej síry. – Metóda spaľovania pri vysokej teplote.)

STN EN ISO 9562 : 2005 (75 7531)  Kvalita vody. Stanovenie adsorbovateľných organicky viazaných halogénov (AOX) (ISO 9562:2004)

STN EN ISO 14 593 : 2006 (75 7539)  Kvalita vody. Hodnotenie úplnej aeróbnej biodegradability organických látok vo vodnom prostredí. Metóda analýzy uvoľneného anorganického uhlíka v uzavretých nádobách (skúška CO2 headspace) (ISO 14 593 : 1999)

STN EN 1541 : 2002 (50 7008)  Papier a lepenka určené na styk s požívatinami. Stanovenie formaldehydu vo vodnom výluhu.

STN EN 645 : 1997 (50 7001)  Papier a lepenka určené na styk s požívatinami. Príprava vodného výluhu za studena.

STN EN ISO 15 318 : 2001 (50 0269)  Buničina, papier a lepenka. Stanovenie 7 špecifikovaných polychlórovaných bifenylov (PCB) (ISO 15 318 : 1999).

STN EN 12 497 : 2006 (50 7009)  Papier a lepenka. Papier a lepenka určené na styk s požívatinami. Stanovenie ortuti vo vodnom výluhu.

STN EN 12 498 : 2006 (50 7010)  Papier a lepenka. Papier a lepenka určené na styk s požívatinami. Stanovenie kadmia a olova vo vodnom výluhu.

STN 62 1156 : 1983 (62 1156)  Chemické skúšky gumy. Chemické skúšanie zdravotne nezávadnej gumy.

STN EN 648 : 2007 (50 7005)  Papier a lepenka určené na styk s požívatinami. Stanovenie stálosti fluorescenčne zjasneného papiera a lepenky.

STN EN 646 : 2006 (50 7004)  Papier a lepenka určené na styk s požívatinami. Stanovenie stálofarebnosti farbeného papiera a lepenky.

PTS-RH 012/90 Stanovenie celkového obsahu halogénovaných organických zlúčenín.

STN EN 1104 : 2006 (50 7006)  Papier a lepenka určené na styk s požívatinami. Stanovenie prenosu antimikrobiálnych zložiek.