- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

- Oznámenie

- o osobitných podmienkach

na udelenie národnej environmentálnej značky

3/11

skupina produktov

Dosky na báze dreva

Dosky na báze dreva sú po rezive najvýznamnejším produktom drevospracujúceho priemyslu. Produkty tejto skupiny produktov treba považovať za vstupné materiály pre použitie v nábytkárskom a stavebnom priemysle. Ich výroba a hospodárske opodstatnenie spočíva v zúžitkovaní dreva nižších kvalitatívnych tried a chemicky bezpečných recyklátov na kvalitné výrobky, ako aj v získavaní vhodných materiálov s vylepšenými fyzikálno-mechanickými vlastnosťami v porovnaní s rastlým drevom, ktoré má heterogénnu skladbu, anizotropnosť vlastností, malorozmernosť a pod.

Tento predpis je vypracovaný v zmysle zákona 217/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z.z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z.z..

1.  Vymedzenie skupiny produktov

Osobitné podmienky sa vzťahujú na dosky na báze dreva:

- trieskové dosky

- dosky z orientovaných triesok (OSB)

- preglejované dosky

- vláknité dosky

- lepené dosky z prírodného dreva (SWP)

na použitie v interiéroch budov bez povrchovej úpravy (surové) alebo s povrchovou úpravou. Osobitné podmienky nezahŕňajú dosky na báze dreva, ktoré obsahujú silikáty v akejkoľvek forme.

2.  Definície pojmov

  - Triesková doska je doska na báze dreva vyrobená lisovaním malých čiastočiek dreva   (triesky, hobliny, piliny) pri určitej teplote a tlaku s prídavkom lepidla.

  - Doska z orientovaných triesok (OSB) je viacvrstvová doska na báze dreva vyrobená z drevených triesok vopred určeného tvaru a hrúbky lisovaním pri určitej teplote a tlaku s prídavkom lepidla, pričom triesky vo vonkajších vrstvách sú orientované rovnobežne s osou dosky a triesky v strednej vrstve sú usporiadané náhodne, príp. kolmo na triesky vonkajších vrstiev.

  - Preglejovaná doska je doska na báze dreva zložená zo súboru navzájom zlepených vrstiev, pričom smer vlákien dvoch susedných vrstiev zvyčajne zviera pravý uhol. Preglejované  dosky patria medzi orientované trieskové dosky, ktoré sú osobitným druhom drevotrieskových dosiek.

  - Vláknitá doska, vláknitá doska je doskový materiál  s menovitou hrúbkou 1,5 mm  alebo väčšou, vyrobený z drevných vlákien pôsobením  tepla a tlaku.

  - Lepená doska z prírodného dreva je doska zložená z dielcov spolu zlepených bočnými, alebo i čelnými plochami a u viacvrstvovej dosky povrchovými plochami.

  - Funkčná spôsobilosť je schopnosť výrobku spoľahlivo plniť predpísaný účel použitia, ak je  výrobok používaný predpísaným spôsobom.

  - Prchavé organické látky sú rôzne kvapalné a pevné organické látky, ktoré sa samovoľne      vyparujú pri bežných teplotách a tlakoch vyskytujúcich sa v atmosfére.

  - Biocídy sú prípravky používané na ochranu dreva, vrátane reziva alebo výrobkov z dreva proti modraniu, plesniam, drevokazným hubám a drevokaznému hmyzu.

3. Základné požiadavky

Dosky na báze dreva uvádzané na trh v Slovenskej republike musia byť funkčne spôsobilé a musia spĺňať požiadavky príslušných technických noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia ľudí, ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti a predpisov týkajúcich sa ochrany a tvorby životného prostredia, vzťahujúce sa na produkt, jeho výrobu, používanie a jeho zneškodnenie.

Sú to predovšetkým:

Zákon č. 245/2003 Z. z.  o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 364/2004 Z. z.  o vodách a o zmene  zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 17/1992 Zb.  o životnom prostredí v znení neskorších predpisov,

zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

vyhláška MZ SR č. 326/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú najvyššie prípustné hodnoty zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší budov.

4.  Špecifické požiadavky

  - V produkte nesmie byť použité tropické drevo.

  - V produkte nesmú byť použité materiály z PVC.

  - V produkte nesmú byť použité lepiace zmesi s obsahom fenolu.

  - Obsah recyklovaného materiálu pre výrobu drevovláknitých dosiek musí byť 100 %, pre výrobu drevotrieskových dosiek 50 %.

  - Emisia formaldehydu.

|  | Emisia formaldehydu | Skúška podľa |
| --- | --- | --- |
| Trieskové dosky s melamínovým povrchom alebo s vysokotlakovým laminátom | najviac 0,025 mg/m3 vzduchu | STN EN 717-1:2005 (492517) |
| Vláknité dosky s melamínovým povrchom alebo s vysokotlakovým laminátom a lakované | najviac 0,025 mg/m3 vzduchu | STN EN 717-1:2005 (492517) |
| Preglejované dosky | najviac 0,06 mg/m3 vzduchu | STN EN 717-1:2005 (492517) |
| Lepené dosky z prírodného dreva (SWP) | najviac 0,06 mg/m3 vzduchu | STN EN 717-1:2005 (492517) |
| Trieskové a vláknité dosky bez povrchovej úpravy | 3,5 mg/100 g a.s. dosky | STN EN 120:1995 (492657) |
| Dosky z orientovaných triesok (OSB) | 3,5 mg/100 g a.s. dosky | STN EN 120:1995 (492657) |

  - Prchavé organické látky (VOC)

Celkové množstvo prchavých organických látok (TVOCx) môže byť najviac 300 µg.m-3 zistené po 28 dňoch  ± 1 deň merania, kde x označuje metódu stanovenia VOC (GC/MS - gas chromatography/mass spectrometer alebo GC/FID – gas chromatography/flame-ionisation detector), uvedenou v  technickej norme STN EN ISO 16000-9:2006 (83 3900).

4.7  Obsah jednotlivých ukazovateľov v produkte

| Ukazovateľ | Jednotka | Hraničná hodnota | Skúška podľa |
| --- | --- | --- | --- |
| Antimón Chróm Kadmium Olovo Selén Meď Fluór Chlór | mg/kg materiálu | 50 25 5 30 500 25 100 60 | STN EN 71-3:1996 (94 3094) Bezpečnosť hračiek. Časť 3 Migrácia určitých prvkov. |

Produkt nesmie obsahovať arzén a ortuť.

  - Biocídy

Celkové množstvo biocídov v produkte môže byť najviac 5 mg.kg-1 materiálu, pričom

- pentachlórfenol PCP najviac 3 mg.kg-1 materiálu,

- látky, ktoré sú obsiahnuté v biocídoch spolu najviac 1 mg.kg-1 materiálu

(DDD, DDE, heptachlórepoxid, 2,4-D a 2,4,5-T),

- látky, ktoré nesmú byť obsiahnuté v biocídoch : DDT, aldrin, dieldrin, toxafén,     
           heptachlór a lindán.

Zisťovanie hodnôt biocídov sa vykoná metódou GC/MC (gas chromatography/mass   
      spectrometer) alebo metódou GC/ECD (gas chromatography/electron capture detector).

4.9 Minimálne 70% primárnej vlákniny pri výrobe produktu musí pochádzať z lesov   
       obhospodarovaných udržateľným spôsobom, ktoré sú certifikované na základe systémov   
       nezávislých tretích strán.

4.10 Použité obalové materiály musia byť recyklovateľné alebo opätovne použiteľné. Nesmie byť použitý obal z PVC.

5.   Posudzovanie zhody

5.1 Splnenie základných požiadaviek podľa bodu 3 sa preukazuje platnými dokladmi pre uvedenie produktu na trh a vyhlásením žiadateľa o výsledkoch environmentálneho správania sa organizácie. Pri hodnotení súladu s požiadavkami podľa bodu 3 sa zohľadňuje implementácia uznávaných systémov environmentálneho manažérstva, napríklad EMAS podľa zákona č. 491/2005 Z. z.  environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo ISO 14001.

5.2 Splnenie  špecifických požiadaviek podľa bodov 4.1 až 4.4,  4.9 a 4.10 sa preukazuje vyhlásením   žiadateľa a príslušnou dokumentáciou o technológii výroby.

5.3 Splnenie špecifických požiadaviek podľa bodov 4.5 až  4.8 sa preukazuje protokolmi vydanými, alebo potvrdenými autorizovanou osobou alebo akreditovaným laboratóriom pre danú skupinu produktov.

6. Platnosť oznámenia

Oznámenie o osobitných podmienkach nadobúda účinnosť dňom schválenia ministrom životného prostredia a má platnosť 3 roky od jeho schválenia. Jeho platnosť môže byť predĺžená na ďalšie obdobie po posúdení platnosti špecifických požiadaviek na udeľovanie národnej environmentálnej značky, ako aj požiadaviek na posudzovanie ich zhody vzhľadom na rozvoj vedeckých poznatkov a vývoj na trhu a po odbornom posúdení prípadných zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technológií výroby.

V Bratislave  28. 01. 2011

Ing. József Nagy, v. r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

- Citované normy

- STN EN 71-3:1996  (94 3094)  Bezpečnosť hračiek. Časť 3 : Migrácia určitých prvkov.

- STN EN 717-1:2005  (49 2517)  Dosky na báze dreva. Zisťovanie uvoľňovania formaldehydu. Časť 1 : Emisia formaldehydu zisťovaná komorovou metódou.

- STN EN 120:1995  (49 2657)  Drevné materiály. Zisťovanie obsahu formaldehydu. Extračný postup zvaný "perforátorová metóda".

STN EN ISO 16000-9:2006 (83 3900) Ochrana ovzdušia. Vnútorné ovzdušie. Časť 9: Stanovenie emisií prchavých organických látok zo stavebných výrobkov a zariaďovacích predmetov. Metóda skúšania v emisnej komore (ISO 16000-9:2006) a jej zmene STN EN ISO 16000-9/AC:2009.

CEN/TR 14823:2003 Trvanlivosť dreva a výrobkov z dreva. Kvantitatívne stanovenie   
pentachlórfenolu v dreve. Plynová chromatografická metóda (Durability of wood and wood-based products. Quantitative determination of pentachlorophenol in wood. Gas chromatographic method)