- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

- Oznámenie

- o osobitných podmienkach

na udelenie národnej environmentálnej značky

1/13

skupina produktov

CEMENTY

Cementársky priemysel zastáva na Slovensku významné miesto vo výrobe stavebných materiálov. Cementy sú vyrábané z nerastných surovín, z vápenca a ílu príp. iných doplnkových zložiek ako sú piesky, železité korekcie, alternatívne suroviny a pod.. Cement je hydraulické spojivo, ktoré sa pridáva najmä do cemento-betónových hmôt, ktoré sa používajú pri výstavbe betónových konštrukcií, prefabrikátov, cestných komunikácií, parkovísk, odstavných plôch, letiskových plôch a plôch mestských aglomerácií, vrátane križovatiek a zástaviek mestskej hromadnej dopravy. Ďalej je cement dôležitou súčasťou cementových lepidiel na obklady a dlažby, škárovacích hmôt, mált na murovanie, mált na omietanie, stierok, štúk, suchých omietkových zmesí, nivelizačných zmesí, injektážnych zmesí a pod.. V súvislosti s rastom ekonomiky vzrástla bytová a nebytová výstavba, výstavba diaľnic, mostov a tunelov, ale vzrástol aj priamy vplyv na zaťaženie infraštruktúry a nárast cestnej premávky. Zvýšený počet automobilov na cestných komunikáciách, zvýšená frekvencia prepravy a podstatný nárast nákladnej dopravy prinášajú záťaž, na ktorú  komunikácie neboli konštruované. Cemento-betónové povrchy ciest ponúkajú ekonomicky, environmentálne aj spoločensky výhodnú alternatívu k doteraz používaným asfaltovým povrchom. Cementársky priemysel svojou výrobou, predovšetkým uplatňovaním nových technológií, využívaním alternatívnych palív na báze odpadov a úpravou kvality konečných produktov významne prispieva k znižovaniu ich negatívnych vplyvov na životné prostredie a k trvalo udržateľnému rozvoju.

Tieto osobitné podmienky sú vypracované v zmysle zákona č. 469/2002 Z. z.  o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov.

### 1.  Vymedzenie skupiny produktov

Osobitné podmienky sa vzťahujú na:

cementy na všeobecné použitie podľa STN EN 197-1: 2012 vrátane cementov s veľmi nízkym hydratačným teplom podľa STN EN 14216: 2004 a cementov do mált na murovanie a omietky podľa STN EN 413-1: 2011.

2.   Definície pojmov

Na účely tohto Oznámenia platia nasledujúce definície:

2.1  Cement: hydraulické spojivo, t.j. jemne mletá anorganická látka, ktorá po zmiešaní         s vodou  vytvára kašu, ktorá tuhne a tvrdne v dôsledku hydratačných reakcií a procesov, po zatvrdnutí  zachováva svoju pevnosť a stálosť aj vo vode. Vyrába sa mletím portlandského slinku a regulátora tuhnutia, prípadne aj za prídavku prímesí a prísad.

2.2   Portlandský slinok: je hydraulická látka, ktorá musí pozostávať najmenej z dvoch tretín hmotnosti z kremičitanov vápenatých (3CaO.SiO2 a 2CaO.SiO2) a vo zvyšku sú zastúpené slinkové fázy obsahujúce hliník a železo a iné zlúčeniny. Vyrába sa pálením najmenej do dosiahnutia slinutia presne pripravenej surovinovej zmesi obsahujúcej hlavné prvky vyjadrené ako oxidy CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 a malé množstvo iných látok.

2.3   Tuhé alternatívne palivo: tuhé palivo vyrobené z nie nebezpečného odpadu, ktoré sa má využiť na energetické zhodnotenie v zariadeniach na spaľovanie alebo spoluspaľovanie a musí vyhovovať požiadavkám na triedenie a špecifikáciu daných v STN EN 15359: 2012.

2.4   Odpad:   hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je povinný sa jej zbaviť.

2.5   Hmotnostná aktivita rádia: počet rozpadov rádionuklidu na kg látky. Jednotka aktivity   je  Becquerel (Bq).

2.6 Index hmotnostnej aktivity pre obsah prírodných rádionuklidov v stavebných       výrobkoch: bezrozmerná veličina určená vzťahom :

I = aRa/300 + aTh/200 + aK/3000

kde aRa, aTh, aK  sú namerané hmotnostné aktivity 226Ra, 232Th a 40K v stavebnom     výrobku.

2.7   Smerná hodnota na vykonanie opatrení: hodnota priamo merateľnej veličiny, po ktorej prekročení by sa malo uvažovať o vykonaní opatrení na obmedzenie žiarenia.

2.8    Emisia: znamená priame alebo nepriame uvoľňovanie látok, vibrácií, tepla alebo hluku z jednotlivého zdroja alebo z rozptýlených zdrojov v zariadení do ovzdušia, vôd alebo pôdy.

2.9 	Limitná hodnota emisie: znamená hmotnosť vyjadrenú prostredníctvom určitých  špecifických ukazovateľov, koncentrácie a/alebo hodnoty emisie, ktoré sa nesmú prekročiť v priebehu jedného alebo viacerých časových intervalov.

2.10 Ustálená prevádzka cementárskej rotačnej pece: prevádzka cementárskej rotačnej pece, pri ktorej sú rovnomerne dávkované palivá, spaľovací vzduch a vstupná surovinová zmes do pecného systému, rovnomerne odťahované spaliny a nadbytočný vzduch z pecného systému, teploty v slinovacom pásme sú dostatočné na výpal cementárskeho slinku s predpísanými kvalitatívnymi parametrami, vyrábaný slinok rovnomerne prepadáva do chladiča slinku. Do danej ustálenej prevádzky sa nezapočítavajú prevádzkové poruchy a nerovnomerné stavy spojené s výpadom nálepkov, výpadom výmurovky v peci, vo výmenníku tepla, v systéme predkalcinácie, v chladiči slinku, s enormným zvýšením tvorby nálepkov a krúžkov v rotačnej peci, nálepkov vo výmenníku tepla, v systéme predkalcinácie, v by-passe príp. aj na vstupe do chladiča slinku, s upchatím cyklóna vo výmenníku tepla, s náhlym poklesom teploty v slinovacom pásme resp. v celom pecnom systéme, so zvýšením prachového podielu v slinovacom pásme vnášaného so sekundárnym vzduchom z chladiča slinku, s prietokom predohriatej nezgranulovanej surovinovej zmesi cez slinovacie pásmo, so znížením alebo výpadom dávkovania surovinovej zmesi, palív, vzduchu, s poruchami pecného ventilátora, pecného filtra, s poruchami iných pecných zariadení a riadiacich prvkov a pod. Do danej ustálenej prevádzky sa nezapočítava predohrev pecného systému po rekonštrukciách a údržbe, predohrev po prevádzkových poruchách, ale ani stavy tzv. prepalu – nadmerného spaľovania palív, alternatívnych palív a odpadov pri zaliepaní výpadov nálepkov a výmurovky, pri zvyšovaní teploty v slinovacom pásme a v celom pecnom systéme, ani znižovanie ohrevu pri riadenom znižovaní výkonu pred odstávkou pece a pod.

2.11  Podiel tepelného príkonu cementárskej rotačnej pece získaný zo spoluspaľovania 	odpadov alebo alternatívnych palív: podiel tepla získaného zo spoluspaľovania 	odpadov alebo alternatívnych palív a privádzaného do cementárskej rotačnej pece.

# 3.	Základné požiadavky

Cementy uvádzané na trh v Slovenskej republike musia spĺňať požiadavky príslušných technických noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia ľudí, ochrany spotrebiteľa, v oblasti uvádzania chemických látok a chemických prípravkov na trh a v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa ochrany a starostlivosti o životné prostredie, vzťahujúce sa na produkt, jeho výrobu, používanie a jeho zneškodnenie.

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov,

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 414/2012  Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,

vyhláška MVaRR SR č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky č. 451/2011 Z. z.,

vyhláška MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie  ožiarenia z prírodného žiarenia,

zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 255/2011 Z. z.,

zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy.

Špecifické požiadavky

4.1	Priemerná ročná merná spotreba tepla pri výpale 1 t portlandského slinku počas 	ustálenej prevádzky cementárskej rotačnej pece nesmie bez spoluspaľovania odpadov 	alebo alternatívnych palív prekročiť 3 500 MJ/t. V prípade spoluspaľovania odpadov 	alebo alternatívnych palív, z ktorých sa získa > 0 % - 50 %  podiel tepelného príkonu 
	cementárskej rotačnej pece nesmie prekročiť hodnotu priemernej ročnej mernej 	spotreby tepla 3 600 MJ/t, a v prípade > 50 % podielu tepelného príkonu cementárskej 	rotačnej pece nesmie prekročiť hodnotu priemernej ročnej mernej spotreby tepla 3 650 	MJ/t, pričom je potrebné dodržiavať požiadavky na spoluspaľovanie odpadov 	v cementárskych peciach.

4.2	Emisia  CO pri spoluspaľovaní odpadov alebo alternatívnych palív nesmie prekročiť 
	priemernú ročnú limitnú  hodnotu emisie 2 000 mg.m-3, za podmienok: teplota 273K, 
	tlak 101,3 kPa, obsah kyslíka 10%, suché spaliny. Limitná hodnota emisie CO sa 
	vzťahuje na ročnú priemernú hodnotu zo záznamu ASM.

4.3	Najvyššia prípustná hodnota hmotnostnej aktivity rádia226Ra v cemente nesmie 	presiahnuť limitnú hodnotu 100 Bq.kg-1.

Pri meraní hmotnostných aktivít prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch sa 	postupuje podľa osobitného predpisu.

4.4	Najvyššia prípustná hodnota odvodenej zásahovej úrovne226Ra musí byť najviac 100 	Bq.kg-1 a najvyššia prípustná hodnota indexu hmotnostnej aktivity pre obsah 	prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch I < 1, podľa osobitného predpisu.

4.5	Obsah fosforu v cemente nesmie prekročiť 2 hmotnostné % P2O5  stanoveného 	chemickým rozborom cementu röntgenofluorescenčnou metódou .

4.6	Obsah vylúhovateľného CrVI v balených cementoch stanovený podľa STN EN 196-10: 
       	2007  nesmie prekročiť 1,8 mg  CrVI na  1 kg cementu.

Posudzovanie zhody

5.1	Splnenie základných požiadaviek podľa bodu 3 sa preukazuje platnými dokladmi pre 	uvedenie produktu na trh a vyhlásením žiadateľa o výsledkoch environmentálneho 	správania sa organizácie. Pri hodnotení súladu s požiadavkami podľa bodu 3 sa 	zohľadňuje implementácia uznávaných systémov environmentálneho manažérstva, 	napríklad EMAS podľa zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní 	a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo 	a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo EMS podľa ISO 14001.

5.2	Splnenie špecifických požiadaviek podľa bodov 4.1 a 4.2 žiadateľ dokladuje 	vyhlásením a príslušnou technickou dokumentáciou.

5.3	Splnenie špecifických požiadaviek podľa bodov 4.3 - 4.6 žiadateľ dokladuje 	protokolmi o skúškach vydanými, alebo potvrdenými autorizovanou alebo 	akreditovanou osobou.

6.  Platnosť Oznámenia

Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky nadobúda účinnosť dňom schválenia ministrom životného prostredia a má platnosť 3 roky od jeho schválenia. Jeho platnosť môže byť predĺžená na ďalšie obdobie po odbornom posúdení platnosti špecifických požiadaviek na udeľovanie environmentálnej značky, ako aj požiadaviek na posudzovanie ich zhody vzhľadom na rozvoj vedeckých poznatkov a vývoj na trhu a po odbornom posúdení prípadných zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technológií výroby.

V Bratislave 14.3.2013

Ing. Peter Žiga, PhD., v.r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

Citované normy

STN EN 197-1: 2012 Cement. Časť 1: Zloženie, špecifikácie a kritériá na preukazovanie zhody cementov na všeobecné použitie (72 2101)

STN EN 413-1: 2011 Cement do mált na murovanie a omietky Časť 1: Zloženie, požiadavky a kritériá zhody (72 2119)

STN EN 14216: 2004 Cement. Zloženie, špecifikácie a kritériá zhody špeciálnych cementov s veľmi nízkym hydratačným teplom (72 2102)

STN EN 196-10: 2007 Metódy skúšania cementu. Časť 10: Stanovenie obsahu vo vode rozpustného šesťmocného chrómu (VI) v cemente (72 2100)

STN EN 15357: 2011 Tuhé alternatívne palivá. Terminológia, definície a opis (65 7501)

STN EN 15359: 2012 Tuhé alternatívne palivá. Špecifikácie a triedy (65 7502).