Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

- Oznámenie

o určení skupiny produktov a o osobitných podmienkach

na udelenie národnej environmentálnej značky

4/11

skupina produktov

ZARIADENIA NA SPAĽOVANIE TUHEJ BIOMASY

V oblasti energetiky sa čoraz väčší dôraz kladie na nízkoemisné spaľovanie s maximálnym využitím obnoviteľných zdrojov energie. Medzi najvýznamnejšie obnoviteľné zdroje energie v Slovenskej republike patrí tuhá biomasa, ktorá je považovaná za palivo s nižším negatívnym vplyvom na životné prostredie.

Spaľovanie, je najjednoduchší spôsob, ako získavať z paliva tepelnú energiu. V zariadeniach určených na spaľovanie sa chemicky viazaná energia v palivách transformuje na teplo, ktoré cez steny kotlového telesa a výmenníka ohrieva teplonosné médium. K spaľovacím procesom dochádza v zariadeniach pri určitých teplotných a tlakových pomeroch, pri ktorých sa menia fyzikálne vlastnosti teplonosného média. Vzhľadom na tieto skutočnosti musí spaľovacie zariadenie spĺňať predpísané bezpečnostné požiadavky, aby sa predišlo možným haváriám, požiarom a rizikám, ktoré môžu viesť k prípadným úrazom obsluhy alebo k poškodeniu majetku.

Zariadenia na spaľovanie tuhej biomasy musia dosahovať vysokú energetickú účinnosť, ktorá súvisí s procesom dokonalého spaľovania. Či prebehne proces dokonalého spaľovania,  závisí od správneho množstva privádzaného vzduchu. Pri nedostatočnom prísune vzduchu sa vytvárajú podmienky, pri ktorých v spalinách zostávajú nevyužité horľavé zložky zaťažujúce ovzdušie a znižujúce účinnosť týchto zariadení. Tento predpis je vypracovaný v zmysle zákona 217/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z.z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z.z..

1.  Vymedzenie skupiny produktov

Osobitné podmienky sa vzťahujú na zariadenia na spaľovanie tuhej biomasy s menovitým tepelným výkonom do 50 kW:

- kotly na splyňovanie dreva,

- kotly a iné spotrebiče s automatickým riadením na pelety,

- krbové vložky,

- krbové kachle,

- sporáky,

- kachľové pece.

2.  definície pojmov

Na účely tohto Oznámenia:

2.1  Obnoviteľné zdroje energie sú nefosílne zdroje energie, ktorých energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí a ide o tieto zdroje :

a) vodná energia,

b) slnečná energia,

c) veterná energia

d) geotermálna energia,

e) biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania,

f) bioplyn, skládkový plyn, plyn z čistiarní odpadových vôd,

g) biometán.

2.2  Biomasa je materiál biologického pôvodu, s výnimkou materiálu usadeného v geologických útvaroch a premeneného do fosílií.

2.3.  Dendromasa - drevená biomasa je biomasa zo stromov, kríkov a krovín:

- produkty lesníctva (kusové drevo, drevná štiepka);

- odpady z lesníctva (zvyšky po ťažbe dreva, iný drevný odpad z lesníctva);

- drevný odpad z drevospracujúceho priemyslu (kusový drevný odpad, drevné piliny, drevné hobliny, drevný prach, iný drevný odpad z drevospracujúceho priemyslu);

- drevené odpady vrátane komunálneho drevného odpadu, s výnimkou drevených odpadov, ktoré môžu obsahovať organické halogénové zlúčeniny alebo ťažké kovy v dôsledku ošetrenia dreva konzervačnými prostriedkami alebo náterovými hmotami a ktoré zahŕňa najmä také drevené odpady, ktoré pochádzajú zo stavieb a odpadov z demolácií;

- cielene pestované energetické rastliny - dreviny pre energetické využitie;

- drevný odpad zo sadov, viníc a záhrad;

- korkové odpady.

2.4.  Fytomasa - rastlinná biomasa je biomasa z rastlín, ktoré nemajú drevenú stonku, a ktoré na konci vegetačného obdobia odumierajú:

- výrobky poľnohospodárstva;

- rastlinné odpady z poľnohospodárstva;

- rastlinné odpady z potravinárskeho priemyslu;

- cielene pestované poľnohospodárske produkty pre energetické využitie;

- cielene pestované energetické traviny;

- komunálna fytomasa.

2.5  Palivo  je nosič energie určený na premenu chemický viazanej energie na energiu tepelnú.

2.6  Biopalivo  je palivo vyrobené priamo alebo nepriamo z materiálu biogénneho pôvodu.

2.7  Tuhé biopalivo je tuhé palivo vyrobené priamo alebo nepriamo z tuhého materiálu biogénneho pôvodu.

2.8  Zhutnené (zlisované) biopalivo je tuhé biopalivo vyrobené mechanickým zlisovaním biomasy na zvýšenie jeho hustoty a vyformovanie paliva do určitých rozmerov a tvarov.

2.9  Briketa je palivo vo tvare hranola alebo valca vyrobené lisovaním tuhého sypkého materiálu.

2.10 Biopalivová briketa je biopalivo vyrobené lisovaním drveného materiálu biogénneho pôvodu s (nechemickými) prísadami alebo bez lisovacích prísad do formy hranolov alebo valcov.

2.11 Peleta je palivo vo tvare valčeka vyrobené lisovaním sypkého materiálu v lisovacej forme (matrici).

2.12 Biopalivová peleta je biopalivo vyrobené lisovaním z drveného sypkého materiálu biogénneho pôvodu s lisovanými (nechemickými) prísadami alebo bez lisovacích prísad, bežne vo forme valčekov priemeru 6 alebo 8 mm, dĺžky typicky 20 až 30 mm.

2.13 Kúrenisko je časť spotrebiča, v ktorej sa spaľuje palivo.

2.14 Spaľovací vzduch je vzduch privádzaný do kúreniska pre úplné alebo čiastočné spálenie paliva.

2.15 Primárny spaľovací vzduch je podiel spaľovacieho vzduchu, ktorý prechádza vrstvou paliva.

2.16 Sekundárny spaľovací vzduch je podiel spaľovacieho vzduchu, ktorý sa privádza pre spálenie plynných horľavých zložiek uvoľňujúcich sa z vrstvy paliva.

2.17 Regulátor spaľovacieho vzduchu je ručné alebo samočinné zariadenie pre prívod spaľovacieho vzduchu.

2.18 Odporúčané palivo je palivo obchodnej akosti uvedené v návode výrobcu spotrebiča, s ktorým sa pri skúškach spotrebičov dosiahne požadovaný tepelný výkon.

2.19 Skúšobné palivo je palivo obchodnej akosti s vlastnosťami daného druhu paliva, ktoré sa používa pri skúškach spotrebičov.

2.20 Ťah komína je tlakový rozdiel medzi statickým tlakom vzduchu v mieste inštalácie kotla a statickým tlakom spalín na výstupe do ovzdušia.

2.21 Spaliny predstavujú produkt spaľovacieho procesu, ktorý je zo spotrebiča odvádzaný hrdlom pre odvádzanie spalín do dymovodu.

2.22 Spalinové cesty predstavujú časť spotrebiča, ktorou sú spaliny z kúreniska odvádzané do hrdla pre odvádzanie spalín.

2.23 Teplota spalín je teplota, ktorú spaliny dosahujú v stanovenom mieste meracieho úseku spalín.

2.24 Pevné zvyšky zahŕňajú popol vrátane spáliteľných látok, ktoré sa zhromažďujú v popolníku.

2.25 Maximálny prevádzkový pretlak je medzná hodnota pretlaku, pri ktorej môže byť teplovodný spotrebič alebo spotrebič s ohrievačom bezpečne prevádzkovaný.

2.26 Maximálna dovolená teplota je maximálna teplota, pri ktorej kotol môže pracovať za normálnych prevádzkových podmienok pri nastavení teploty vody na bezpečnostnom zariadení a pri podmienkach stanovených výrobcom.

2.27 Prevádzková teplota je rozsah teploty, pri ktorej kotol môže pracovať za normálnych prevádzkových podmienok pri nastavení teploty vody na bezpečnostnom zariadení a pri podmienkach stanovených výrobcom.

2.28 Regulátor teploty je zariadenie, ktoré v závislosti na teplote samočinne nastavuje prierez pre privádzanie spaľovacieho vzduchu.

2.29 Regulačný rozsah spotrebiča predstavuje interval, v ktorom je možné pri prevádzke meniť tepelný výkon spotrebiča.

2.30 Menovitý tepelný výkon je maximálny kontinuálny tepelný výkon spotrebiča stanovený výrobcom a dosiahnutý pri podmienkach odpovedajúcich minimálnemu tepelnému príkonu.

2.31 Minimálny tepelný výkon je  výkon spotrebiča stanovený výrobcom  a dosiahnutý pri stanovených skúšobných podmienkach pri spaľovaní daného paliva..

2.32 Tepelný príkon je množstvo tepelnej energie uvoľnenej z paliva dodaného do spotrebiča za jednotku času.

2.33 Tepelný výkon je tepelný tok uvoľnený spotrebičom.

2.34 Účinnosť je pomer celkového tepelného výkonu k celkovému tepelnému príkonu vyjadrený v percentách.

2.35 Tepelný tok do priestoru je tepelný tok zdieľaný zo spotrebiča do okolitého priestoru konvekciou a radiáciou.

2.36 Tepelný tok na strane vody je priemerná hodnota tepelného toku vykurovacej vody v priebehu doby skúšania.

2.37 Poistka proti prehriatiu je mechanické zariadenie riadené teplotou výstupnej vody, ktoré v okamihu dosiahnutia stanovenej teploty otvára odtok v teplovodnej časti výmenníku tepla, ktorý zaisťuje ochranu proti prehriatiu.

2.38 Emisie  sú plynné, kvapalné a tuhé látky, ktoré sú z procesu spaľovania emitované do ovzdušia.

2.39 Maximálne hodnoty emisií produkované spotrebičom sú najvyššie prípustné koncentrácie stanovených znečisťujúcich látok vypúšťaných zo zdroja znečisťovania ovzdušia, vztiahnuté na jednotku objemu spalín, vyjadrené v objemových alebo hmotnostných jednotkách.

3.  ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY

Zariadenia na spaľovanie tuhej biomasy uvádzané na trh v Slovenskej republike musia spĺňať požiadavky príslušných technických noriem, všeobecne záväzných predpisov v oblasti ochrany zdravia ľudí, bezpečnosti, ochrany spotrebiteľa, v oblasti uvádzania chemických látok a chemických zmesí  na trh a v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa ochrany a starostlivosti o životné prostredie, vzťahujúce sa na produkt, jeho výrobu, používanie a zneškodnenie.

Ide o nasledujúce právne a technické predpisy:

zákon č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov,

zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a príslušné vykonávacie predpisy,

vyhláška MPŽP a RR SR č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,

zákon č. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

vyhláška MPSV a R SR č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,

zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,

STN EN 303-5 - Vykurovacie kotly. Časť 5: Vykurovacie kotly na tuhé palivá dodávané ručne a automaticky, s menovitým výkonom do 300 kW. Terminológia, všeobecné požiadavky, skúšanie a označovanie,

STN EN 13229 - Vstavané spotrebiče na vykurovanie a kozubové vložky na pevné palivá. Požiadavky a skúšobné metódy.

STN EN 13240 - Spotrebiče na tuhé paliva na vykurovanie obytných priestorov. Požiadavky a skúšobné metódy.

STN EN 12815 - Spotrebiče na varenie pre domácnosť na tuhé palivá. Požiadavky a skúšobné metódy.

STN EN 12809 - Samostatné bytové kotly na tuhé palivo s menovitým tepelným výkonom do 50 kW. Požiadavky a skúšobné metódy.

STN EN 14785 - Spotrebiče na vykurovanie obytných priestorov na drevené pelety. Požiadavky a skúšobné metódy.

STN EN 15250 - Akumulačné pece na pevné palivo. Požiadavky a skúšobné metódy.

4.  ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY

4.1  Maximálne hodnoty emisií vyprodukovaných zariadeniami na spaľovanie tuhej biomasy nesmú byť vyššie ako hodnoty emisií uvedené v nasledujúcej  tabuľke:

| Druh spaľovacieho zariadenia s menovitým tepelným výkonom do 50 kW | Emisný limit [mg∙m-3] pri 10 % kyslíka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO | NOx | TOC | TZL |
| Kotly na splyňovanie dreva | 1300 | 200 | 80 | 100 |
| Kotly a iné spotrebiče s automatickým riadením na pelety | 500 | 200 | 80 | 70 |
| Krbové vložky | 1400 | 200 | 80 | 70 |
| Krbové kachle | 1400 | 200 | 80 | 70 |
| Sporáky | 1400 | 200 | 80 | 70 |
| Kachľové pece | 1400 | 200 | 80 | 70 |

4.2  Zariadenia na spaľovanie tuhej biomasy musia minimálne dosiahnuť predpísanú úroveň    účinnosti:

| Druh spaľovacieho zariadenia s menovitým tepelným výkonom do 50 kW | Účinnosť [%] |
| --- | --- |
| Kotly na splyňovanie dreva | 86 |
| Kotly a iné spotrebiče s automatickým riadením na pelety | 90 |
| Krbové vložky | 80 |
| Krbové kachle | 80 |
| Sporáky | 75 |
| Kachľové pece | 80 |

Pozn.: Meranie hodnôt produkovaných emisií a účinnosti zariadení sa vykonáva podľa príslušných STN EN uvedených v bode 3.

4.3  Regulácia tepelného výkonu musí byť umožnená v rozsahu najmenej od 50 do 100 % menovitého tepelného výkonu. Správny spôsob regulácie musí byť popísaný v sprievodnej dokumentácii k produktu.

4.4 Návod na obsluhu a inštaláciu pre používateľa uvedený na produkte alebo v sprievodnej dokumentácii musí, okrem iného, obsahovať nasledujúce informácie:

- o spotrebe paliva s pokynmi na energeticky úspornú prevádzku, prepočítané na porovnávacie    
               podmienky,

- o použitých  recyklovateľných  materiáloch a spôsobe zneškodnenia produktu  po  ukončení    
               jeho životnosti.

5.  POSUDZOVANIE ZHODY

- Splnenie základných požiadaviek podľa bodu 3 sa preukazuje platnými dokladmi pre uvedenie produktu na trh a vyhlásením žiadateľa o výsledkoch environmentálneho správania sa organizácie. Pri hodnotení súladu s požiadavkami podľa bodu 3 sa zohľadňuje implementácia uznávaných systémov environmentálneho manažérstva, napríklad EMAS podľa zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo EMS podľa ISO 14001.

- Splnenie špecifických požiadaviek podľa bodu 4.1, 4.2 a 4.3 žiadateľ dokladuje protokolmi o skúškach vydanými alebo potvrdenými autorizovanou alebo akreditovanou osobou.

- Splnenie špecifickej požiadavky podľa bodu  4.4 žiadateľ dokladuje vyhlásením a príslušnou dokumentáciou k produktu.

6.  PLATNOSŤ OZNÁMENIA

Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky nadobúda účinnosť dňom schválenia ministrom životného prostredia a má platnosť tri roky od jeho schválenia. Jeho platnosť môže byť predĺžená na ďalšie obdobie po odbornom posúdení platnosti špecifických požiadaviek na udeľovanie environmentálnej značky, ako aj požiadaviek na posudzovanie ich zhody vzhľadom na rozvoj vedeckých poznatkov a vývoj na trhu a po odbornom posúdení prípadných zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technológií výroby.

V Bratislave  28. 01. 2011

Ing. József Nagy, v. r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky