Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

- Oznámenie

o určení skupiny produktov a osobitných podmienok

na udelenie národnej environmentálnej značky

2/13

skupina produktov

Betónové strešné krytiny

Základnou jednotkou každej strechy je strešná krytina. Strecha uzatvára budovu zhora a je vystavená priamemu pôsobeniu nepriaznivých účinkov poveternostných, chemických, biologických a mechanických vplyvov. Strecha je teda významný prvok obalového plášťa budovy. Podieľa na zabezpečení požadovaného technického stavu stavby, ale zároveň ju možno vnímať ako relatívne samostatnú časť so svojou vlastnou konštrukciou.

Súčasný trh ponúka množstvo najrôznejších strešných krytín. Pri výbere krytiny by mali byť popri estetickej stránke rozhodujúce najmä jej úžitkové parametre – mrazuvzdornosť, stálofarebnosť, geometria tvaru, odolnosť, nízka nasiakavosť, vzdušnosť, schopnosť odolávať agresívnemu (najmä kyslému) prostrediu a náročnosť montáže. Taktiež treba zohľadniť klimatické a poveternostné parametre lokality, v ktorej sa objekt nachádza, charakter okolitých stavieb, ako aj stavby samotnej, tradíciu používania krytiny v danej oblasti, hmotnosť krytiny, kvalitu krytiny, záruku na krytinu, cenu a iné.

Tieto osobitné podmienky sú vypracované v zmysle zákona č. 469/2002 Z. z.  o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov.

1. Vymedzenie skupiny produktov

Oznámenie o určení skupiny produktov a o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky  sa vzťahuje na betónové strešné krytiny.

2. Definície pojmov

Na účely osobitných podmienok platia nasledujúce termíny a definície:

2.1	Betón je umelý kompozitný stavebný materiál, skladajúci sa zo spojiva, plniva, vody    
      	(v niektorých prípadoch aj bez vody), vzduchu, prípadne prísad a prímesí.

2.2	Cement je hydraulické spojivo, t.j. jemne mletá anorganická látka, ktorá po zmiešaní         	s vodou vytvára kašu, ktorá tuhne a tvrdne v dôsledku hydratačných reakcií 	a procesov, po zatvrdnutí zachováva svoju pevnosť a stálosť aj vo vode. Vyrába sa 	mletím portlandského slinku a regulátora tuhnutia, prípadne aj za prídavku prímesí 	a prísad.

2.3	Prísada do betónu sú presne určené materiály – chemické látky, pridávané do betónu 	za účelom vylepšenia určitých vlastností (napr. hmotnosti, mechanickej odolnosti,    
        	presiakavosti, mrazuvzdornosti a iných podľa STN EN 490:2012), alebo dosiahnutia 	špeciálnych vlastností, pričom upravujú najmä vodný súčiniteľ, reologické vlastnosti 	(ide napr. o plastifikačné prísady na báze polykarboxylátov).

2.4 	Farbivo  je pigment, prísada určená na dosiahnutie požadovanej farebnosti.

2.5	Prímes do betónu je materiál pridávaný v malých množstvách v pomere k hmotnosti 	cementu, pred alebo počas miešania, spôsobujúci požadovanú úpravu vlastností, 	napr. 	vysokodisperzné materiály ako vysokopecná troska, popolček, vápenec, 	puzolány, 	kremičitý úlet.

2.6	Funkčná spôsobilosť je schopnosť produktu spoľahlivo plniť účel použitia, na  ktorý   	bol určený, ak je používaný predpísaným spôsobom.

3.  Základné požiadavky

Betónové strešné krytiny uvádzané na trh v Slovenskej republike musia spĺňať požiadavky príslušných technických noriem, všeobecne záväzných predpisov v oblasti ochrany zdravia ľudí, bezpečnosti, ochrany spotrebiteľa, v oblasti uvádzania chemických látok a chemických zmesí  na trh a v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa starostlivosti o životné prostredie, vzťahujúce sa na produkt, jeho výrobu, používanie a zneškodnenie.

Ide o nasledujúce právne a technické predpisy:

zákon č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov,

zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení zákona č. 339/2012 Z. z. a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy,

nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov,

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS.

4. Špecifické požiadavky

4.1	Energetická náročnosť výroby 1 m3 materiálu musí byť maximálne 200 kWh. Do 	energetickej náročnosti výroby sa započítavajú energie (elektrická energia, plyn, nafta)   	spotrebované pri výrobe betónových strešných krytín (spracovanie vstupných surovín,    	príprava betónovej zmesi, povrchové úpravy, sušenie) v rámci výrobnej prevádzky. 	Toto kritérium sa nevzťahuje na dovoz surovín do výrobnej prevádzky a prepravu 	konečných produktov.

4.2	Pri výrobe betónových strešných krytín musí byť minimálne 5 % cementu 	nahradených popolčekom, ktorý nesmie vykazovať nebezpečné vlastnosti (popolček z 	elektrární a iných spaľovacích zariadení (okrem 19) s katalógovými číslami 10 01 02, 	10 01 03, 10 01 17 (podľa prílohy č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia 	Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ustanovuje Katalóg odpadov v znení 	neskorších predpisov), pričom musí byť zachovaná kvalita finálneho produktu v 	zmysle požiadaviek príslušného právneho predpisu (zákon č. 90/1998 Z. z. o 	stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov).

4.3	Betónové strešné krytiny musia spĺňať podľa klasifikačnej normy STN EN 13501- 	1+A1:2010 klasifikačné kritéria reakcie na oheň triedy minimálne A2-s1,d0.

4.4	Akékoľvek vonkajšie pokrytie musí byť z anorganického materiálu alebo hodnota PCS 	(spalné teplo) musí byť ≤ 4 MJ/m2 alebo vonkajšie pokrytie musí byť s plošnou 	hmotnosťou ≤ 200 g/m2 .

4.5	V produkte nesmú byť použité farby s obsahom ťažkých kovov.

4.6	Odpad vznikajúci priamo pri výrobe produktu musí byť 100% recyklovaný v mieste 	výroby.

4.7	Sprievodná dokumentácia k produktu musí obsahovať odporúčaný spôsob nakladania 	s produktom po skončení jeho životnosti.

4.8	Obalové prostriedky použité na spotrebiteľské, skupinové a prepravné balenie 	produktov musia byť opätovne použiteľné alebo recyklovateľné. Obal z PVC sa 	nesmie používať.

5. Posudzovanie zhody

5.1	Splnenie základných požiadaviek podľa bodu 3. sa preukazuje platnými dokladmi pre 	uvedenie produktu na trh a vyhlásením žiadateľa o výsledkoch environmentálneho 	správania sa organizácie. Pri hodnotení súladu s požiadavkami podľa bodu 3 sa 	zohľadňuje implementácia uznávaných systémov environmentálneho manažérstva, 	napríklad EMAS podľa zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní 	a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo 	a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo EMS podľa ISO 14001.

  - Splnenie špecifických požiadaviek podľa bodov 4.3 a 4.4 žiadateľ preukazuje 	protokolmi o skúškach vydanými akreditovanou osobou pre danú skupinu produktov.

  - Splnenie špecifických požiadaviek podľa bodov 4.1, 4.2, 4.5 – 4.8 žiadateľ preukazuje 	vyhlásením o plnení požiadavky, kartou bezpečnostných údajov alebo príslušnou 	technickou dokumentáciou k produktu.

6. Platnosť Oznámenia

Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky nadobúda účinnosť dňom schválenia ministrom životného prostredia a má platnosť tri roky od jeho schválenia. Jeho platnosť môže byť predĺžená na ďalšie obdobie po odbornom posúdení platnosti špecifických požiadaviek na udeľovanie environmentálnej značky, ako aj požiadaviek na posudzovanie ich zhody vzhľadom na rozvoj vedeckých poznatkov a vývoj na trhu a po odbornom posúdení prípadných zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technológií výroby.

V Bratislave 11.4.2013

Ing. Peter Žiga, PhD., v. r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

Citované normy

[1] STN EN 490 : 2012 Betónové strešné škridly a tvarovky na pokrývanie striech a obklady   
      stien. Požiadavky na výrobok (72 3240)

[2] STN EN 13 501-1+A1: 2010 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov   
      a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň 
      (Konsolidovaný text) (92 0850)